| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 2 |
| Глава I. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ |  | 4 |
| 1 | ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | 4 |
| 2 | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ | 5 |
| 2.1. | Система расселения и трудовые ресурсы | 5 |
| 2.2. | Отраслевая специализация | 7 |
| 2.3. | Жилищный фонд | 8 |
| 2.4. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 8 |
| 2.5. | Транспортная инфраструктура | 8 |
| 2.6. | Территории специального назначения | 9 |
| 3 | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 9 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 11 |
| 5 | ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ | 12 |
| 6 | ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 12 |
| 6.1. | Чрезвычайные ситуации природного характера | 12 |
| 6.2. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 14 |
| 6.3. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера | 15 |
| 6.4. | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 15 |
| Глава II. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  | 16 |
| 7 | СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 16 |
| 7.1. | Перспективная численность населения | 17 |
| 7.2. | Жилищное строительство | 17 |
| 7.3. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 18 |
| 7.4. | Предложения по изменению границ населенных пунктов | 21 |
| 8 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 21 |
| 8.1. | Предложения по функциональному зонированию территории | 21 |
| 9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 27 |
| 9.1. | Теплоснабжение | 27 |
| 9.2. | Водоснабжение | 33 |
| 9.3. | Канализация | 39 |
| 9.4. | Газоснабжение | 47 |
| 9.5. | Электроснабжение, сети связи и информатизации | 48 |
| 10 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 51 |
| 11 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 58 |
| 12 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 63 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Посельское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного главой администрации МО «Бичурский  район».

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2033 год.

- В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

Федеральные законы:

- Градостроительный Кодекс РФ № 191-Ф3 от 29.12.04 (ред. от 27.12.2009 № 343-ФЗ);

- Земельный Кодекс РФ № 136-Ф3 от 25.10.01 (ред. от 27.12.2009 № 365-ФЗ);

- Жилищный Кодекс РФ № 188-ФЗ от 29.12.04 (ред. от 17.12.2009 № 121-ФЗ);

- Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.06 (ред. от 27.12.2009 № 365-ФЗ)

- Лесной Кодекс РФ № 200-Ф3 от 04.12.06 (ред. от 27.12.2009 N 209-ФЗ).

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.03 г. (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ);

- Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» № 169-ФЗ от 17.11.95 (ред. от 30.12.2008 N 309-ФЗ);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-Ф3 от 14.03.95 (ред. от 27.12.2009 N 379-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-Ф3 от 14.06.02 (ред. от 23.07.2008 N 160-ФЗ);

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» № 172-ФЗ от 21.12.04 (ред. от 25.12.2009 N 340-ФЗ).

- Федеральный закон «Об охране оз. Байкал», 1999, с изменениями 2000г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 1998.

- Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 2003г.

Указы Президента РФ, Постановления Правительства и ведомственные руководящие документы

- Правила установления и пользования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ № 1420 от 01.12.98 с изменениями от 02.02.02);

- Указ Президента № 727 от 27.06.98 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

- Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» (с изменениями от 7 ноября 2008 г, 10 марта 2009 г.)

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов, от 26 мая 2011 г. №244.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального и местного значения

ГОСТы, строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СП 42.13330.2011 – актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (нормы расчета земельных участков);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

- Закон Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» №985-III от 31.12.2004 г.

- Целевая программа противопаводковой защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства РБ, М., 1993г.

- Постановление РБ от 23.07.1997г. за № 274 «Основные положения по установлению особого режима хозяйственной деятельности на территориях, подверженных затоплению, подтоплению и эрозионным процессам»

- Республиканская целевая  программа «Развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012 – 2015 годы».

Проектные решения  генерального плана являются базовым документом для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития МО СП «Посельское», разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Генеральный план определяет экологические условия проживания населения, сохранения природных богатств и культурного наследия.

Этапы реализации генплана: первая очередь -   2013 – 2023 г.г.

расчетный срок  - 2023 – 2033 г.г.

Генеральный план МО СП «Посельское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климатические условия в целом характеризуются резкой континентальностью, засушливостью, сильными ветрами весной и осенью. Это подтверждается значительными колебаниями ночных и дневных температур воздуха в течение всего вегетационного периода, наибольшая продолжительность которого 160 дней. В это время выпадает наибольшее количество осадков - до 60 %.

Зима довольно продолжительная около 6 месяцев, холодная, малоснежная, средняя минимальная температура воздуха зимой – С0 31, летом выше С0 30 тепла. Средне многолетнее количество осадков за год не превышает 349 мм. Зимние осадки составляют не более 10 % от годового количества, что определяется малой мощностью снежного покрова, высота которого колеблется от 1до 13 см.

Небольшая высота снежного покрова способствует глубокому промерзанию почвы до 3-х метров. Поздние весенние заморозки удерживаются до конца мая, а иногда до 1 декады июня, продолжительность безморозного периода в среднем составляет в среднем 77 – 126 дней.

Характерными особенностями климата  являются: большая сухость воздуха, низкая годовая температура с резкими годовыми и суточными колебаниями, обилие солнечного света, малое количество осадков в году, неравномерность распределения их по временам года, короткий вегетационный период, холодная и суровая зима с высоким атмосферным давлением.

Климат района резко континентальный, но отличается большой неоднородностью, вызванной сильной пересеченностью рельефа. Характерными особенностями климата района расположения лесничества является: большая сухость воздуха, низкая годовая температура с резкими годовыми и суточными колебаниями, обилие солнечного света, малое количество осадков в году, неравномерность их распределения по временам года, короткий вегетационный период, холодная и суровая зима с высоким атмосферным давлением. В целом климат вполне благоприятен для успешного произрастания древесных и кустарниковых пород.

Климат. Климатические условия района в целом характеризуются резкой континентальностью, засушливостью, сильными ветрами весной и осенью. Это подтверждается значительными колебаниями ночных и дневных температур воздуха в течение всего вегетационного периода, наибольшая продолжительность которого 160 дней. В это время выпадает наибольшее количество осадков - до 60 %.

Зима довольно продолжительная около 6 месяцев, холодная, малоснежная, средняя минимальная температура воздуха зимой – С0 31, летом выше С0 30 тепла. Средне многолетнее количество осадков за год не превышает 349 мм. Зимние осадки составляют не более 10 % от годового количества, что определяется малой мощностью снежного покрова, высота которого колеблется от 1до 13 см.

Небольшая высота снежного покрова способствует глубокому промерзанию почвы до 3-х метров. Поздние весенние заморозки удерживаются до конца мая, а иногда до 1 декады июня, продолжительность безморозного периода в среднем составляет в среднем 77 – 126 дней.

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Система расселения и трудовые ресурсы

Муниципальное образование сельское поселение «Посельское» входит в состав Бичурского муниципального района, образованного в соответствии с Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 г. N 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

Сельское поселение «Посельское» расположено в юго-восточной части Бичурского района. Административным центром поселения является с.Поселье, которое находится в 27 км от районного центра с.Бичура и в 200 км. от столицы республики. В состав муниципального образования сельского поселения «Посельское» входит три населенных пункта – с.Поселье, с.Слобода и с.Усть-Заган.

Описание границ муниципального образования "Посельское"

В северо-западном углу граница муниципального образования "Посельское" начинается в местности Муцугуны, на стыке границ муниципальных образований "Малокуналейское" и "Новосретенское", и проходит 1 км в северном направлении, поворачивает под углом 80 градусов, далее граница идет по вершинам горы Шанаганка, горы Тарбагаташка, дальше граница проходит по проселочной дороге, граничащей с полями Новосретенского муниципального образования и поля СПК "Рассвет", до пересечения с автодорогой Улан-Удэ - Бичура, до пересечения границы с муниципальным образованием "Шибертуйское", до стыка границ муниципального образования "Буйское" и муниципального образования "Посельское", около подножия горного массива Харинга поворачивает под углом 85 градусов и идет до границы с Буйским муниципальным образованием до р. Хилок, западнее 500 м от протоки Прорва проходит по р. до малого острова и пересекает остров Большой Луг и идет по протоке Прорва, пересекает р. Буй, далее идет по ручью Березовка до местности лагеря труда и отдыха, идет по восточной границе урочища Озерки и, не доходя до р. Березовка 300 м, поворачивает под углом 90 градусов, пересекает тропу Тарбагаташка, падь Киришиха, проходит через тропу Лотошная, выходит к р. Буй и идет по тропе хребта Абрамовая грива, переходит через р. Фряка, далее в юго-восточном направлении идет по тропе Тетеринская до истока р. Левая Ернистая и идет в южном направлении до границы с Читинской областью в районе стыка троп Правая Такиль и тропы Правая Ернистая, идет в юго-западном направлении по границе с Читинской областью до границы Буйского лесничества и Малокуналейского лесничества. На границе квартала N 31 поворачивает под углом 90 градусов на запад и пересекает квартала N 31, 30, 29, в квартале N 28 восточнее на 300 м от истока р. Малый Куналей поворачивает под прямым углом на север и идет по тропе Верблюжьего хребта до северной границы квартала N 2, идет в западном направлении по границе кварталов N 2 и 1 до квартального столба квартала N 1, далее идет по границе полей ПУ-30 и бывшего совхоза Дзержинского до автодороги Бичура - Узкий-Луг, идет вдоль дороги 700 м, затем поворачивает под прямым углом, пересекает дорогу и р. Хилок и пересекает северо-восточный склон горы Кунун, пересекает автодорогу Поселье - Бичура и идет в северном направлении до поворота автодороги Бичура - Улан-Удэ, в районе Муцугуны поворачивает под углом 60 градусов и проходит по дороге, и далее по прямой 3,5 км поворачивает под углом 80 градусов в районе горы Харлун в северном направлении на расстоянии 3,1 км, затем поворачивает под углом 90 градусов и идет в западном направлении 700 м до станка границ муниципальных образований "Новосретенское", "Малокуналейское" и "Посельское".

На северной населенной части муниципального образования "Посельское" протекает р. Хилок.

Проходят автодороги местного значения:  Малый Куналей-Слобода-Поселье.

Демографическая ситуация

Численность населения муниципального образования на 1 января 2012 года МО СП «Посельское» составляет 1095 человека, в том числе мужчин – 501, женщин – 594, детей – 252 чел.  Административный центр – с.Поселье, количество дворов – 357.

Таблица 2

| Показатели | Численность населения |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения | 1095 |
| Количество семей | 322 |
| Трудоспособное население | 620 |
| Старше трудоспособного населения | 81 |
| Инвалиды | 73 |
| Работающее население | 123 |
| Безработные | 145 |

Семейная политика

Таблица 3

| Показатели | Численность населения |
| --- | --- |
| Детей от 0- до 6 лет | 93 чел. |
| Детей от 6 до 18 лет | 175 чел. |
| от 17 до 25 лет | 181 чел. |
| от 25 до 55 лет | 442чел. |
| от 55 до 75 лет | 131 чел |
| от 75 и старше | 73 чел. |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 72 |

Динамика  роста рождаемости

- 2007 год - 5 детей.

- 2008 год -7 детей.

- 2009 год - 19 детей.

- 2010 год - 16 детей.

- 2011 год-  19 детей

- 2012- год- 13 детей.

Трудовые ресурсы

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 572 чел.

Учреждения и предприятия МО «Посельское»

Таблица 4

| № п/п | Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посельская средняя школа | 28 |
| 2 | Детский сад «Березка» | 12 |
| 3 | ФАП | 4 |
| 4 | Администрация | 11 |
| 5 | Магазины | 15 |
| 6 | Связь | 1 |
|  | Культурно-досуговыйцентр | 1 |
|  | ОСЗН | 10 |
|  | Центральная котельная | 7 |
|  | РЭС | 4 |
|  | ИП «Нуриджанян» | 5 |
|  | ИП «Конечных» | 4 |
|  | ИП «Ванчугов» | 4 |
|  | ЛПХ | 340 |
|  | Почта | 2 |
|  | другие | 124 |
| 10 | ИТОГО | 572 |

2.2. Отраслевая специализация

Основным производителем сельскохозяйственной продукции на селе в настоящее время остается личное подворье. Значимость личных подсобных хозяйств заключается в том, что они позволяют обеспечить самозанятость населения, поддержать уровень потребления молока и мяса.

Личные подсобные хозяйства — составная часть аграрной и всей сельской экономики, социально-экономическое значение которой в последние годы существенно возросло. За счет личных подсобных хозяйств, главным образом, обеспечивается питание сельских семей и их родственников в городах, пополнение местного продовольственного рынка. Личные подсобные хозяйства обеспечивают социальный контроль над территорией, способствуют сохранению сельского образа жизни, являются зачастую единственным местом занятости для сельских безработных.

На территории МО СП «Посельское» имеется 357 дворов, содержат ЛПХ – 340 дворов, КФХ – 6,  ИП – 3.

Для заготовки грубых кормов сельское поселение обеспечено сенокосными угодьями. В течение последних лет заготовкой и вывозкой рулонного сена для нужд населения занимаются индивидуальные предприниматели. Индивидуальные предприниматели, имея в наличии технику, оказывают услуги по заготовке дров, сена, вспашке и обработке огородов.

Характерной тенденцией развития личных подсобных хозяйств является устойчивое снижение поголовья скота, что связано, прежде всего, с трудностями в приобретении кормов из-за высоких цен, сокращения помощи со стороны сельхозпредприятий в выделении техники, кормов, продаже молодняка и недостаточной государственной поддержкой этих производителей.

Таблица 5

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей | 0,66 | 0,715 | 0,729 | 0,743 | 0,758 | 0,774 |
| численность занятых | 235 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Производство: мясо | 268 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 |
| Молоко | 816 | 804 | 820 | 836 | 853 | 870 |
| овощи | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| картофель | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Поголовье скота, голов | 1252 | 1100 | 1130 | 1160 | 1190 | 1220 |
| Товарные, ЛПХ | 130 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |

Одной из основных проблем в развитии молочного скотоводства в хозяйствах населения является сложность сбыта произведенной продукции, поскольку сельхозорганизации и потребкооперация практически свернули работу по закупке излишков продукции у населения.

Реализация продукции с личных подсобных хозяйств, различных товаров, произведенных предпринимателями района, происходит на ежегодных ярмарках в осеннее время.

На территории поселения нет выявленных месторождений полезных ископаемых.

2.3. Жилищный фонд

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общий объем жилого фонда по поселению составляет  21900 кв.м. Средняя обеспеченность жильем на одного жителя составляет 20 кв.м. В улучшении жилищных условий нуждается 6 молодых семей. Всего жилых домов – 357 единиц.

Ветхий жилищный фонд составляет 4 дома с площадью 240 кв.м. Утвержденных тарифов Постановлением Главы нет.

Ввод жилых домов осуществляется только за счёт средств населения.

2.4. Культурно-бытовое обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.

- Образование. В сфере образования в МО СП «Посельское» в настоящее время действуют основная общеобразовательная школа проектной вместимостью 240 м2. и детский сад «Березка» на 90 мест.

- Объекты здравоохранения и социального обеспечения. В системе здравоохранения муниципального образования в настоящее время действует два фельдшерско-акушерских пункта в с. Поселье и в с.Слобода, расположенных в отдельных зданиях.

- Торговля. Все объекты розничной торговли находятся в настоящее время в сфере частного предпринимательства и потребность в них, как и целесообразность размещения в населенном пункте, определяется рынком.

- Учреждения культуры и досуга. В настоящее время отрасль культуры на территории сельского поселения представляют следующие муниципальные учреждения культуры: сельский клуб и поселенческая библиотека в селе Слобода.

Учитывая современную социально-экономическую ситуацию, основная работа нацелена на сохранение существующих учреждений культуры как массовых и демократических учреждений, обеспечивающих всем категориям населения доступность к культурному досугу.

2.5. Транспортная инфраструктура

По территории МО СП «Посельское» проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Малый Куналей-Узкий Луг-граница с Забайкальским краем и сеть дорог местного значения.

Основным недостатком автодорожной сети является плохое техническое состояние покрытий существующих дорог.

2.6. Территории специального назначения

Территории ритуального назначения. На территории поселения находятся 3 кладбища. Санитарно-защитная зоны выдержана, и составляет 50,0 м.

Территории складирования и захоронения отходов. На территории поселения находятся 3 свалки ТБО. Существующие свалки не соответствуют санитарно-защитным зонам. Генеральным планом предусматривается вынос свалок на расстояние, соответствующее ветеринарно-санитарным требованиям. Проектируемая свалка будет располагаться в 1,5 км в западном направлении от села по существующей дороге, поблизости с планируемым размещением скотомогильника.

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Размер ограничений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м |
|  |  | Охранная зона автомобильных дорог III и IV категории | 50 м |
| 2 | Санитарно-защитная зона | I класс – скотомогильник, свалка | 1000 м |
|  |  | IV класс – молочно-товарные фермы, автозаправочная станция, малое предпринимательство | 100 м |
|  |  | V класс – сельские кладбища | 50 м |
| 3 | Водоохранная зона | р. Хилок | 200 м |
| 4 | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Водозаборные сооружения (водокачка) | 50м |
| 5 | Иные зоны | Буферная экологическая зона Байкальской природной территории определена Федеральным законом от 1 мая 1999 года «Об охране озера Байкал», ее границы утверждены распоряжением Правительства России от 27 ноября 2006 года. Вся территория МО СП «Посельское» расположена в буферной экологической зоне БПТ. |  |

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Приказ Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории МО «Посельское» расположены следующие объекты культурного наследия.

Таблица 5

Памятники археологии

| п/п | Наименование памятника | Датировка памятника | Документ о принятии на гос. охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселье. Стоянка I. «Поселье» | Бронзовый век, 4-2 т.л.н. | №242 | 0.3 км от северной окраины с,Поселье, в районе кладбища |

Таблица 6

Памятники истории

| № п/п | Наименование памятника | Датировка памятника | Материал | Категория охраны | Доку-мент о приня-тии на охрану | Место-нахожде-ние памят-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Памятник воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1965г. | бетон | М | №134 | с. Усть-Заган |
| 22. | Памятник борцам за власть Советов, погибшим в 1918-1920 гг и воинмам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны | 1965г. | бетон | М | №134 | с.Слобода |
| 33. | Памятник воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1965г. | бетон | М | №134 | с.Поселье |

Примечания:

Категория охраны: М – местная (Республики Бурятия)

Документы о принятии памятников на государственную охрану:

№ 379 – Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.1971

№ 134 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983

№ 242 – Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.1996

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

На территории МО СП «Посельское» отсутствуют особо охраняемые природные территории и объекты.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

МО СП «Посельское» находится в Республике Бурятия, которая включена в зону светомаскировки (СНиП 2.01.51-90). Территория МО СП «Посельское» – категорию по ГО не имеет.

Территория поселения к группам по гражданской обороне не отнесена. Объекты, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категориям по гражданской обороне, на территории поселения отсутствуют.

На территории МО СП «Посельское» химически опасных объектов (ХОО) нет.

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Геологические условия. Наиболее опасным ЧС природного характера является землетрясение. Здания и сооружения расположены в зоне повышенной сейсмичности до 8-9 баллов по шкале Рихтера и в случае сильного землетрясения получат разрушения различной степени от слабых до полных. В населенных пунктах могут возникнуть очаги пожаров, нарушится электроснабжение и связь.

На территории населенных пунктов отмечены ветры с порывами свыше 30 м/с которые могут нанести поражения различной степени населению летящими предметами, не исключена вероятность возникновения пожаров.

Затопление и подтопление. Территории, подверженные затоплению и подтоплению по степени опасности для жизнеобеспечения населения, сохранности объектов строительства и производства, подразделяются на две зоны - "А" и "Б", определяемые границами затопления паводками различной обеспеченности.

Зона "А":

- русло реки и прибрежная полоса, где наблюдаются негативные деформационные процессы берегов;

- территории затопления паводками 10% обеспеченности;

- территории возможного катастрофического затопления в нижнем бьефе водохранилищ.

Зона "Б":

- территории затопления паводками 1% обеспеченности.

К указанным зонам можно отнести территории с особой опасностью возникновения эрозии почв и оврагообразования (при наводнении и обильных осадках), появления селевых потоков, а также образования наледей. Вышеуказанные негативные природные процессы могут проявляться как в границах зон, так и на прилегающих к ним территориях.

При этом возможно:

- подтопление и затопление отдельных  населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

6.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории являются автомобильные дороги, по которым возможно транспортировка опасных грузов

По территории МО СП «Посельское» проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Малый Куналей-Узкий Луг-граница с Забайкальсим краем IV технической категории.

Опасные грузы это вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.

Энергетические объекты. Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

### 6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории сельского поселения возможны единичные (малочисленные) заболевания людей гриппом, ОРВИ и в большей степени клещевым энцефалитом. Для сельскохозяйственных животных характерны заболевания сибирской язвой.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами  ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

- В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

На территории поселения имеются 3 кладбища, скотомогильник, полигон твердых бытовых отходов. Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

- 6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горимость лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

Пожаротушение на территории МО СП «Посельское» предусматривается выполнять силами пожарных депо, использования для пожаротушения водопроводных сетей с установлением на них пожарных гидрантов, местных водоемов с обеспечением проезда к ним.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать  20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГЛАВА II. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

7. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Возможности для развития сельского хозяйства

Увеличение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах. Реализация традиционного для жителей поселения направления сельскохозяйственного производства – животноводства, возможно при государственной поддержке (кредитование).

Создание приемного пункта произведенной сельхозпродукции, для дальнейшей реализации ее на рынках республики. На сегодня практически все жители поселения отмечают проблему сбыта. Из-за удаленности от рынков сбыта сельчане не могут сами реализовать произведенную продукцию, сбывая её перекупщикам по заниженным ценам.  Создание приемного пункта помогло бы производителям быть уверенным в реализации  на долговременной основе по приемлемым  ценам.

Развитие личного и коллективного хозяйств, путем разведения племенного скота

Решение земельных вопросов по выделению пустующих животноводческих стоянок.

Возможности для развития промышленности

Основная цель развития лесопромышленного комплекса  - это сохранение имеющегося производственного потенциала, проведение усовершенствования технологических процессов, увеличения объёмов производства выпуска качественной, конкурентоспособной промышленной продукции. Для этого необходимо провести мероприятия по созданию условий для:

- разработки бизнес-планов промышленными предприятиями;

- инвестиционной привлекательности местной промышленности;

- поиска рынка сбыта промышленной продукции;

- оказания помощи в получении льготных кредитов, для пополнения собственных оборотных средств.

Возможности для развития туризма

Образование курортных зон, основанных на рекреационных возможностях местных водоемов. Проведение исследования потенциальных мест: территория бывшего детского оздоровительного лагеря, мест рекреации, составление их паспортов, организация их предложений для привлечения инвесторов на рынке туристических услуг.

7.1. Перспективная численность населения

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Ниже приводится ориентировочный расчет перспективной численности населения МО СП «Посельское», исходя из его экономической базы, имеющихся территориальных возможностей для перспективного развития и эколого-градостроительного положения в системе расселения.

Таблица 7

| Наименование сельских, поселковых администраций, населенных пунктов | Численность населения 01.01.2012 г. | На первую очередь (2023г.) | На расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Поселье | 537 (177) | 537 | 540 |
| с.Слобода | 521 (149) | 521 | 523 |
| с.Усть-Заган | 37 (14) | 37 | 37 |
| Итого: | 1095 | 1095 | 1100 |

7.2. Жилищное строительство

Генеральным планом сельского поселения предполагается прибавление жилого фонда за счет увеличения площади жилых зон со строительством индивидуальных жилых домов.

Жилая застройка предусмотрена усадебного типа малоэтажная с участками  15-20 соток. Тип жилого дома – дом-усадьба с постройками для ведения подсобного хозяйства, в т.ч. при необходимости с местами приложения труда.

Таблица 8

| Направления развития села | Количество земельных участков |
| --- | --- |
|  | расч. срок (2033 г.) в т.ч. 1очередь (2023г.) |
| Село Поселье - на пустующих территориях внутри населенного пункта - в юго-восточном направлении | 7 участков по 0,20 га = 1,4 га |
| Село Слобода - на пустующих территориях внутри населенного пункта - в восточном направлении | 14 участков по 0.2 га=14 га |
| Село Усть-Заган - на пустующих территориях внутри населенного пункта | 2 участка по 0.25 га = 0,5 га |

7.3. Культурно-бытовое обслуживание

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития населенных пунктов, способствующее принципиальному улучшению жизни населения.

Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

–образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

–здравоохранения;

–культуры и искусства;

–физической культуры и спорта.

Кроме «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормы расчета количества и мощностей  объектов  системы социально-бытового обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

Расчет потребности в объектах образования

Таблица 11

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Посельское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения норматив на число детей по демографическим данным | мест | 85% |
|  | расчетная емкость | мест | 75 |
|  | существует, сохраняется | мест | 90 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | с учетом 100%-ого охвата детей неполным средним образованием (I–IХ классы) и до 75 % детей – средним образованием (X–XI классы) при обучении в одну смену |
|  | расчетная емкость | мест | 158 |
|  | существует, сохраняется | мест | 240 |

При формировании системы обслуживания населения поселения наряду с уровнем обеспеченности социально значимыми объектами обслуживания немаловажная роль отведена  радиусам обслуживания.

Радиусы обслуживания для:

- детских дошкольных учреждений – 300-500 метров;

- общеобразовательных школ – 750 (первая ступень) метров, 2000 – 4000 (вторая, третья ступень) метров.

Объекты находятся в зоне нормативных радиусов обслуживания.

Объекты здравоохранения и социального обеспечения:

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

Расчет потребности в объектах здравоохранения

Таблица 12

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Посельское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| 2 | Амбулатория |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | пос/см. | 17,96 |
|  | расчетная емкость | пос/см. | 19,75 |
| 3 | Аптеки |  |  |
|  | норматив | объект | 1 на 6 т.чел. |
|  | расчетная емкость | объект | - |

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

На данный вид обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе  частного предпринимательства.

Предприятия торговли представлены магазинами розничной торговли. Предприятия общественного питания на территории муниципального образования отсутствуют. Пункты бытового обслуживания отсутствуют.

Необходимо доформирование системы обслуживания населения предприятиями коммунального хозяйства.

Расчет потребности предприятий торговли, общественного питания

бытового, коммунального  обслуживания

Таблица 13

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Посельское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предприятия торговли норматив на 1000 чел. | м2 торг.пл. | 70 |
|  | расчетная емкость | м2 торг.пл. | 77 |
| 3 | Предприятия общественного питания норматив на 1000 чел. | пос.мест | 40 |
|  | расчетная емкость | пос.мест | 44 |
| 4 | Предприятия КБО норматив на 1000 чел. | раб. мест | 2 |
|  | расчетная емкость | раб. мест | 2 |

Расчет потребности в объектах административно-хозяйственного назначения

Таблица 14

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | МО СП «Посельское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административно-управленческие учреждения | объект |  |
|  | норматив | -//- | по заданию на проектирование |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 2 | Опорный пункт охраны правопорядка | объект |  |
|  | норматив | -//- | 1 |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 3 | Отделение сбербанка | раб. место |  |
|  | норматив | -//- | операционная касса на 1-2 тыс. жителей |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 4 | Отделение связи | объект |  |
|  | норматив | -//- | 1 на 5 тыс. чел. |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
|  | существует, сохраняется | -//- | 1 |

Расчет потребности учреждений  культуры  и спорта

Таблица 15

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Посельское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учреждения клубного типа |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | мест | 150-200 |
|  | расчетная емкость | мест | 200 |
| 3 | Спортивно-досуговый комплекс |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | м2 | 350 |
|  | расчетная емкость | -//- | 385 |

7.4. Предложения по изменению границ населенных пунктов

На начало проектирования на территории Республики Бурятия границы населенных пунктов не установлены и на местности не определены. Границы населенных пунктов МО СП «Посельское» принимаются по границам существующей селитебной территории.

В селах Поселье, Слобода и Усть-Заган изменение границы населенного пункта генеральным планом не предусматривается.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территориальное зонирование – зонирование территории по ее основной функции и возможностям к тому или иному виду освоения на базе комплексной оценки территории. Функциональное зонирование территории поселения выполнено с учетом обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производств, охраны от загрязнения окружающей природной среды, сохранения особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

- Генеральным планом проведено функциональное зонирование территории МО СП «Посельское», выделены следующие зоны:

Зонирование территории:

- Жилые зоны – территория населенных пунктов Поселье, Слобода и Усть-Заган;

- Зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья и территории сельскохозяйственных сооружений;

- Зоны рекреационного назначения - для массового отдыха людей;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Производственные зоны;

- Зоны особо охраняемых территорий – субурган, памятник истории, памятник археологии;

- Зоны специального назначения – свалка, скотомогильник, кладбища.

Жилые зоны

Жилые зоны сел МО СП «Посельское» представлены жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В с. Поселье, Слобода и Усть-Заган сформированы смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах.

В сельских поселениях по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур включаются:

- коммунальные зоны - зоны размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (котельная, водозаборные сооружения), объектов транспорта (автозаправочная станция);

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (производственная площадка под малое предпринимательство).

Зоны рекреационного назначения.

Зоны отдыха. Генеральным планом предусмотрены рекреационные зоны: зоны массового отдыха населения (парк, сквер) и занятия активными видами спорта.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах капитального строительства федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

Таблица 17

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Поселье |  |  |  |  |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 68,9 | - | - |
| 1.1 | Индивидуальной жилой застройки | 68,9 | 1 эт | 900 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 3,06 | 3 эт | 3000 |
| 2.1 | Общественно-деловая | 3,06 | - | - |
| Объекты местного значения муниципального района: |  |  |  |  |
| Поселье: |  |  |  |  |
| Сельский клуб на 80 мест |  |  |  |  |
| Пункт бытового обслуживания |  |  |  |  |
| ФАП |  |  |  |  |
| Реконструкция школьной котельной |  |  |  |  |
| Прокладка и модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |
| Артезианская скважина в водоразборной будкой с суммарным водоотбором 0,8м3/ч |  |  |  |  |
| Строительство бактерицидных станций на водозаборах |  |  |  |  |
| Очистные сооружения механической и полной биологической очистки КСкомплект-I-30-СФМ |  |  |  |  |
| Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |  |  |  |  |
| Строительство ВЛ-10кВ к проектируемым КТП; |  |  |  |  |
| Замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции; |  |  |  |  |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 1,2 | 3 эт | 2000 |
| 3.1 | Производственная и коммунально-складская зона | 1,2 | - | - |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,46 | - | - |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | - |
| Иные объекты: |  |  |  |  |
| МО СП «Посельское»: |  |  |  |  |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | 1,3 | - | - |
| 6.1 | Озелененных территорий общего пользования | 1,3 | - | - |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | - | - | - |
| 7.1 | Сельскохозяйственных угодий | - | - | - |
| 7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | - | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | - | - | - |
| 8.1 | Размещения кладбищ | - | - | - |
| 8.2 | Размещение полигонов для твердых бытовых отходов | - | - | - |
| 9 | Зона акваторий | - | - | - |
| 10 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 78,58 | - | - |
| 10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | - | - | - |
| 10.2 | Природного ландшафта | 78,58 | - | - |
| 11 | Зона улично-дорожной сети | 7,8 | - | - |
| с. Слобода |  |  |  |  |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 84,6 | - | - |
| 1.1 | Индивидуальной жилой застройки | 84,6 | 1 эт | 900 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 0,72 | 3 эт | 3000 |
| 2.1 | Общественно-деловая | 0,72 | - | - |
| Объекты местного значения муниципального района: |  |  |  |  |
| Слобода: |  |  |  |  |
| Объект общественного питания на 20 мест |  |  |  |  |
| Пункт бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Артезианская скважина в водоразборной будкой с суммарным водоотбором 0,5м3/ч |  |  |  |  |
| Строительство бактерицидных станций на водозаборах |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной типа КТМ-0,125/2с |  |  |  |  |
| Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |  |  |  |  |
| Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 0,3 | 3 эт | 2000 |
| Строительство ВЛ-10кВ к проектируемым КТП; | Производственная и коммунально-складская зона | 0,3 | - | - |
| Замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции; | Зона инженерной инфраструктуры | 0,14 | - | - |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | - |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | 1,8 | - | - |
| 6.1 | Озелененных территорий общего пользования | 1,8 | - | - |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 21,35 | - | - |
| 7.1 | Сельскохозяйственных угодий | 18,85 | - | - |
| 7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | 2,5 | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | - | - | - |
| 8.1 | Размещения кладбищ | - | - | - |
| 8.2 | Размещение полигонов для твердых бытовых отходов | - | - | - |
| 9 | Зона акваторий | - | - | - |
| 10 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 39,99 | - | - |
| 10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | - | - | - |
| 10.2 | Природного ландшафта | 39,99 | - | - |
| 11 | Зона улично-дорожной сети | 11,5 | - | - |
| с. Усть-Заган |  |  |  |  |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 11,3 | - | - |
| 1.1 | Индивидуальной жилой застройки | 11,3 | 1 эт | 900 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 0,12 | 3 эт | 3000 |
| 2.1 | Общественно-деловая | 0,12 | - | - |
| Объекты местного значения муниципального района: |  |  |  |  |
| Усть-Заган: |  |  |  |  |
| Магазин товаров первой необходимости |  |  |  |  |
| ФАП |  |  |  |  |
| Артезианская скважина в водоразборной будкой с суммарным водоотбором 0,1 м3/ч |  |  |  |  |
| Строительство бактерицидных станций на водозаборах |  |  |  |  |
| Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |  |  |  |  |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | - | 3 эт | 2000 |
| 3.1 | Производственная и коммунально-складская зона | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,01 | - | - |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | - |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | 0,1 | - | - |
| 6.1 | Озелененных территорий общего пользования | 0,1 | - | - |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 1,05 | - | - |
| 7.1 | Сельскохозяйственных угодий | - | - | - |
| 7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | 1,05 | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | - | - | - |
| 8.1 | Размещения кладбищ | - | - | - |
| 8.2 | Размещение полигонов для твердых бытовых отходов | - | - | - |
| 9 | Зона акваторий | - | - | - |
| 10 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 5,72 | - | - |
| 10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | - | - | - |
| 10.2 | Природного ландшафта | 5,72 | - | - |
| 11 | Зона улично-дорожной сети | 1,5 | - | - |

8.1. Предложения по функциональному зонированию территории

Селитебная территория представлена индивидуальной жилой застройкой. Проектными решениями предлагается упорядочение жилой зоны с размещением новых участков на пустующих территориях пригодных для строительства. Застройку общественно-делового  назначения размещаем на свободных территориях в центральной части сел для пешеходной доступности и развития этой зоны.

Увеличение территории жилых зон предполагается за счет свободных участков внутри селитебной территории и зон природного ландшафта.

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство МО СП «Посельское» в  настоящее время преимущественно децентрализованное.  Население жилой усадебной застройки  отапливает дома с использованием печей на твердом топливе (чаще дрова).

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство с. Поселье  включает в себя школьную котельную,  на которой установлены два котлоагрегата «Братск М».  В с. Слобода имеется котельная при клубе с котлом «Универсал».

Данные по котельным представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Поселье |  |  |  |
| 1 | Школьная котельная | Братск М | 2 | 2,34 |
|  | с. Слобода |  |  |  |
| 1 | Котельная при клубе | Универсал | 1 | 0,34 |
|  | ИТОГО |  | 3 | 2,68 |

Основное оборудование котельных, как правило, имеет высокую степень износа. Изношенность основных фондов  составляет 70%. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией.  Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника и эксплуатирующей организации для  замены устаревшего оборудования  современными образцами.

Основным топливом на всех котельных является каменный уголь Тугнуйского и Окино-Ключевского разрезов. Котельные не оборудованы системами золоулавливания и дутьевыми установками, что отрицательно сказывается на состоянии воздушного бассейна.

Температурный график котельных    95-70 ºС не выдерживается.

Теплоснабжение большинства зданий общественно-административной  застройки и жилой усадебной застройки  осуществляется от автономных котельных и печей.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО  СП «Посельское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по объектам нового строительства сел МО  СП «Посельское» сведены в таблицу 2

Таблица 2

Максимальные часовые нагрузки объектов нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт /Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| с. Поселье |  |  |  |  |  |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | ФАП (врачебная амбулатория) | 8,1 0,007 | 6,3 0,005 | 17,4 0,015 | 31,8 0,027 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 8,06 0,01 | 6,27 0,01 | 17,45 0,02 | 31,77 0,03 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Клуб | 35,8 0,031 | 7,2 0,006 | 3,9 0,003 | 46,9 0,040 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 21,11 0,02 | 51,17 0,04 | 4,61 0,00 | 76,89 0,07 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 56,93 0,05 | 58,34 0,05 | 8,51 0,01 | 123,78 0,11 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 64,99 0,06 | 64,60 0,06 | 25,96 0,02 | 155,55 0,13 |
| с. Слобода |  |  |  |  |  |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | Предприятие общественного питания | 8,06 0,01 | 16,12 0,01 | 3,85 0,00 | 28,03 0,02 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 8,06 0,01 | 16,12 0,01 | 3,85 0,00 | 28,03 0,02 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 21,11 0,02 | 51,17 0,04 | 4,61 0,00 | 76,89 0,07 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 21,12 0,02 | 51,19 0,04 | 4,61 0,00 | 76,91 0,07 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 29,17 0,03 | 67,31 0,06 | 8,46 0,01 | 104,94 0,09 |
| с. Усть-Заган |  |  |  |  |  |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | ФАП (врачебная амбулатория) | 3,45 0,003 | 2,69 0,002 | 6,98 0,006 | 13,12 0,011 |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 3,16 0,00 | 0,75 0,00 | 0,91 0,00 | 4,82 0,00 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 6,61 0,01 | 3,43 0,00 | 7,89 0,01 | 17,93 0,02 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 6,61 0,01 | 3,49 0,00 | 7,89 0,01 | 18,02 0,02 |

С учетом существующего потребления (0,29 Гкал/час) максимальная часовая нагрузка потребителей общественно-административной  застройки МО СП «Посельское» составит 0,53 Гкал/час.

Часовая тепловая нагрузка на отопление  жилой застройки определяется по следующей формуле:       qmax=qуд х S, где:

qуд - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), составляет 152,4 ккал/час кв.м (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", таблица 7);

S  - общая площадь жилой застройки, (определяется из расчета 29 м2 на человека).

qmax=qуд х S = 152,4х1100х29=4,86 Гкал/час

Суммарная потребность в тепле потребителей МО СП «Посельское» на расчетный срок составит 5,39 Гкал/час.

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО СП «Посельское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки предусматривается централизованное  и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных и газовых котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление  жилой усадебной застройки сохраняется печное.

с. Поселье.   Проектом предусматривается реконструкция школьной котельной: морально и физически устаревшие котлоагрегаты предлагается заменить  двумя экономичными котлоагрегатами  типа КВр-0,4КБ (Гефест-0,4-95ТР) номинальной теплопроизводительностью 0,4 МВт (0,35 Гкал/ч) каждый,  предназначенные для получения горячей воды номинальной температурой на выходе из котла 95°С.  Общая теплопроизводительность котельной составит 0,7 Гкал/ч.  Реконструкция котельной позволит обеспечить бесперебойное  теплоснабжение школы и других зданий общественно-административного центра   с.Поселье. Котельная оснащается системами водоподготовки и очистки дымовых газов.

Теплоснабжение жилой  застройки с. Поселье на рассматриваемый период сохраняется децентрализованное: от индивидуальных твердотопливных, электрических и газовых котлов, а также печное.

с. Слобода.  Для гарантированного теплоснабжения существующих и проектируемых зданий общественного центра с. Слобода проектом предусматривается строительство модульной  котельной типа КТМ-0,125/2с двумя водогрейными котлами КВр - 0,125. Общая теплопроизводительность котельной составляет 0,25 МВт (0,215 Гкал/ч). Котельная автоматизирована, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Размещается в быстровозводимом здании, обеспечивающем нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Котельная при сельском клубе подлежит консервации.

Теплоснабжение жилой  застройки с. Слобода на рассматриваемый период сохраняется децентрализованное: от индивидуальных твердотопливных, электрических и газовых котлов, а также печное.

с. Усть-Заган.  Теплоснабжение общественной и жилой  застройки с. Усть-Заган на рассматриваемый период сохраняется децентрализованное: от индивидуальных твердотопливных, электрических и газовых котлов, а также печное.

Топливом для   котельных МО СП «Посельское» на рассматриваемый период  сохраняется  твердое топливо  – бурый и каменный уголь  месторождений Восточной Сибири.  В перспективе, при газификации района сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий возможна установка солнечных коллекторов. Гелиосистемы покроют нагрузку на горячее водоснабжение зданий, составляющую примерно 10 кВт. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Тепловые сети   В населенных пунктах МО СП «Посельское» предусматривается  прокладка и модернизация  магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут реконструируемые и проектируемые  котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в

употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на

песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны

устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

Основное водоснабжение населения и хозяйственных объектов МО СП «Посельское» базируется за счет эксплуатации  водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. Водоснабжение в настоящее время децентрализованное, осуществляется от  одиночных водозаборных скважин и индивидуальных шахтных колодцев.

По данным ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг», в пределах населенных пунктов МО СП «Посельское» с 1969 по 1991 гг пробурено 11 разведочно-эксплуатационных скважин  для хоз-питьевых нужд населения, производственно-технического водоснабжения и водоснабжения сельхозобъектов:

| Населенный пункт | Год буре-ния скважин | Коли-чество населения | Коли-чество сква-жин | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважин,м | Дебит скважин л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Поселье | 1966-1989 | 537 | 4 | Водоносный комплекс осадочных отложений юрского возраста, представленный базальтами темными, трещиноватыми, конгломератами | 50,0-85,0 | 1,25-4,44 |
| с. Слобода | 1977-1991 | 521 | 5 | Водоносный комплекс осадочных отложений юрского возраста, предсталеннных трещиноватыми базальтами; Водоносный комплекс современных аллювиальных отложений, представленных гравийно-галечными отложениями | 50,0-104,0 | 1,11-3,33 |
| с. Усть-Заган | 1971-1988 | 37 | 2 | Водоносный комплекс нижнемеловых отложений, представленных песчаниками грубозернистыми; Водоносный комплекс зоны трещиноватости, представленной гранито-гнейсами трещиноватыми | 72,0-100,0 | 1,39-2,22 |

Воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, по качеству  воды в скважинах с. Поселье  соответствует санитарным нормам, по скважинам  с. Слобода и Усть-Заган заключения о качестве воды отсутствуют. Нередко отмечаются случаи нарушения санитарно-гигиенических требований к содержанию  резервуаров хранения питьевой воды – несвоевременно проводится их плановая промывка, очистка и дезинфекция, в связи с чем  вода, разбираемая из этих резервуаров, не соответствует требованиям по содержанию железа  и физическим показателям.

Существующие отдельно стоящие скважины расположены практически повсеместно  в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Население для водоснабжения также использует индивидуальные скважины и  колодцы.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Меньше 10% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для  МО СП «Посельское» предусматривается поэтапное развитие централизованного холодного водоснабжения населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  составляет:

с. Поселье                                      1 очередь  -  537 чел;  на расчетный срок – 540 чел.

с.Слобода                                      1 очередь  - 521 чел;  на расчетный срок – 523 чел.

с. Усть-Заган                                 1 очередь  - 37 чел;  на расчетный срок – 37 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО СП «Посельское» можно отнести школы, детские сады, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  поение скота.

Категория систем водоснабжения сёл – III.

Расчет водопотребления

Территория сел МО СП «Посельское» по характеру степени благоустройства относится к неблагоустроенной застройке с проектируемым водоиспользованием из водоразборных колонок.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max= Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл. 3

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 15 л/сутки из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Полив существующих приусадебных участков и поение скота осуществляется автономно, из локальных  трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод. Полив осуществляется 1 раз в 5 дней.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10 % от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО СП «Посельское» представлены в таблице 4

Таблица 3

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя |  | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 2 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 15 | 15 | - |

Таблица 4

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО СП «Посельское»

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут | Кол-во населения |  | Макс. расход, м3/сут |  |
| с. Поселье | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 537 | 30 |  | 540 |  | 30 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 3 |  | - |  | 3 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 537 | 8 |  | 540 |  | 8 |
|  | Итого: | 537 | 41 |  | 540 |  | 41 |
| с. Слобода | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 521 | 29 |  | 521 |  | 29 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 3 |  | - |  | 3 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 521 | 8 |  | 521 |  | 8 |
|  | Итого: | 521 | 40 |  | 521 |  | 40 |
| с.Усть-Заган | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 37 | 2 |  | 37 |  | 2 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,2 |  | - |  | 0,2 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 37 | 0,6 |  | 37 |  | 0,6 |
|  | Итого: | 37 | 2,8 |  | 37 |  | 2,8 |
| ВСЕГО ПО МО СП «Посельское» |  | 1095 | 83,8 |  | 1100 |  | 83,8 |

Система водоснабжения сёл МО СП «Посельское» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

На рассматриваемый период водоснабжение сел МО СП «Посельское» сохраняется децентрализованное из существующих и проектируемых скважин и индивидуальных шахтных колодцев.

с. Поселье. На рассматриваемый период водоснабжение села сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев.  Для надежного  водоснабжения населения водой питьевого качества необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 0,8 м3/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами на всех водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

с. Слобода.  На рассматриваемый период водоснабжение села сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев.  Для надежного и водоснабжения населения водой питьевого качества в южной части с. Слобода проектируется бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 0,5 м3/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующей и проектируемой скважине предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

с. Усть-Заган.  На рассматриваемый период водоснабжение села сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев.  Для надежного и водоснабжения населения водой питьевого качества в с. Усть-Заган проектируется бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 0,1 м3/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующей и проектируемой скважине предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

Сети водоснабжения. На рассматриваемый период  сети водопровода в населенных пунктах МО СП «Посельское» не проектируются.

Тушение пожара осуществляется от пожарных резервуаров. Расположение и количество пожарных резервуаров и гидрантов определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО СП «Посельское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, резервуары. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон второго и третьего поясов на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО СП «Посельское»  отсутствует: канализация выгребная за счет надворных уборных и выгребов, обслуживающих как отдельные здания, так и группу зданий. Вывоз ЖБО осуществляется на полигон.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.1 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений.

Расчетный расход сточных вод определен с учетом удельного водоотведения для неблагоустроенной застройки 25 л/час.

Расчетные стоки сведены в таблицу 5.

Таблица 5.

Суммарные расходы сточных вод  сел МО СП «Посельское»

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут |
| с. Поселье | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 537 | 13 | 540 | 14 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 1 |
|  | ИТОГО | 537 | 14 | 540 | 15 |
| с. Слобода | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 521 | 13 | 521 | 13 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 1 |
|  | ИТОГО | 521 | 14 | 521 | 14 |
| с. Усть-Заган | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 37 | 0,9 | 37 | 0,9 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,1 | - | 0,1 |
|  | ИТОГО | 37 | 1 | 37 | 1 |
| ВСЕГО ПО МО СП «ПОСЕЛЬСКОЕ» |  | 1095 | 29 | 1100 | 30 |

Проектная схема канализации.

Для  МО СП «Посельское» на рассматриваемый период сохраняется децентрализованная  канализация с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки. Для лечебно-профилактических учреждений  в населенных пунктах без централизованных систем водоотведения предусматривается строительство локальных очистных сооружений  с глубокой биологической очисткой сточных вод.

с. Поселье, Слобода, Усть-Заган.  На первую очередь и расчетный срок от общественно-административных и жилых  зданий предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки.  За расчетным сроком необходимо обустройство централизованной канализации.

Для  очистки и утилизации стоки вывозятся  на  проектируемые в первую очередь строительства  очистные  сооружения  механической и полной биологической очистки типа КСкомплект-I-30-СФ-М производительностью 30 м3/сут.

Технология биологической очистки обеспечивает высокое качество очищенных сточных вод, соответствующее требованиям, предъявляемым к выпуску очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования согласно «Правилам охраны поверхностных вод» утвержденным Госкомприроды СССР 21 февраля  1991г.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы чугунные или из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой типа «Прагма». Стыковые соединения полипропиленовых труб  предусматриваются с помощью муфт и специальных уплотнительных колец.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м. При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы.

Очистные сооружения.

В МО СП «Посельское» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления    «КСкомплект-I-30-СФ-М»  производительностью 30 м3/сут.  Станция предназначена  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

- Преимущества использования:

- высокий эффект очистки

- компактность

- чистый биологический процесс

- устойчивость работы при пиковых нагрузках

- возможность расширения

- низкое энергопотребление

- минимальные затраты на строительство

- минимальное количество осадка

- отсутствие запаха

- простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

- тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станций «КСкомплект-I-…-СФ-М» размещается в техническом  контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений  располагается  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 6. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 6

- Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование параметров | Расчетные значения параметров загрязняющих веществ при норме водоотведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный сток | Допустимые отклонения |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 375 мг/л | ± 10%* |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | 320 мг/л | ± 10%* |
| 4 | Аммонийный азот NН4 ® N | 40 мг/л | ± 10%* |
| 5 | Соотношение БПК / N / Р | Не менее 100 / 5 / 1 | 10 |

- Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект- |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП |  3 мг/л |
| 2 | ХПК |  30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества |  3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот NН4 ® N |  0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N |  9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

4.3.1. Технологическая схема обработки воды

- Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подача стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляется насосами, из которых два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

- Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

- Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

- Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

- Доочистка

- Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

- В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

- Обеззараживание.

- Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

- В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

- В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

- Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

- Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

- Выпуск очищенного стока

Очищенные сточные воды, соответствующие требованиям, предъявляемым к выпуску очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования, выпускаются на проектируемые поля фильтрации.

Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

В настоящее время в МО СП «Посельское» централизованная система газоснабжения отсутствует.  Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения

Развитие газоснабжения и газификации  МО СП «Посельское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – с 2015 г.   Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  крупные административные центры сельских поселений. Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом.  Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  с. Поселье в количестве 1292,03 м3/год и в с. Слобода в количестве 1044,48 м3/год.

Этап 3 –Газификация сетевым природным газом. После строительства газопровода предполагается газификация с. Поселье и с. Слобода сетевым газом от перспективной газораспределительной станции в с. Бичура.

9.5. Электроснабжение МО «Посельское» Бичурского района

Существующее положение

Анализ существующего положения системы электроснабжения МО «Посельское» произведен на основании исходных данных, представленных Бичурским РЭС.

По территории МО  «Посельское» проходит воздушная одноцепная линия электропередачи напряжением 35 кВ «М.Куналей-Поселье».

На территории МО «Посельское» расположены распределительные понизительные трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ.

Электроснабжение потребителей МО выполнено от ТП-10/0.4 кВ. Существующие ТП 10/0.4 кВ являются однотрансформаторными, комплектного исполнения. Значительная часть ТП эксплуатируются длительное время и нуждается в замене и реконструкции.

Питание ТП-10/0.4 кВ в МО СП Посельское осуществляется по нескольким фидерам  воздушной ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Поселье». ТП-10/0.4 кВ подключены к ВЛ-10 кВ по радиальным схемам отпайками, выполненными неизолированными проводами марок «А» и «АС», в основном, на деревянных опорах с железобетонными приставками. Часть ВЛ-10 кВ выполнены проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ 7-го издания по условиям механической прочности.

Данная схема электроснабжения обеспечивает третью категорию надежности электроснабжения, хотя на территории МО расположено несколько потребителей (котельные и водозаборные сооружения, школы и детские сады, административные здания управления и финансирования, предприятия связи, лечебные учреждения, промышленные предприятии с непрерывным процессом производства и т.п.), для которых требуется вторая категория.

Существующая коммунально-бытовая нагрузка по МО «Посельское», составляет 0.547 МВт.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом развития МО «Посельское», планируется строительство новых общественных объектов и освоение новых территорий для жилищного строительства, что ведет к повышению уровня электропотребления. В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по существующим линиям электропередач, износ, старение и технологическая отсталость  оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная структура электроэнергетического баланса, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики МО необходимо осуществлять в следующих направлениях:

ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, обеспечение доступности подключения к распределительным сетям;

повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления режимами и параметрами работы электрооборудования, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях;

обеспечение оперативного резерва мощности в размере 2 - 3 процентов при постоянном осуществлении мероприятий по обустройству и реконструкции существующих распределительных и питающей подстанций и снижению потерь электроэнергии;

поддержание в рабочем состоянии действующего электрохозяйства.

Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторных подстанций, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций) 10/0.4 кВ.

Подсчет нагрузок производился в соответствии с РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию электрических сетей»    с дополнениями и изменениями). Удельная расчетная мощность принята 0.5 кВт/чел. Расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО «Посельское» приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Период | Совмещенный максимум нагрузок на стороне 10кВ МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт |  | % |
| 1 | Существующее положение в том числе: с. Поселье с. Слобода с. Усть-Заган | 0.547 0.269 0.261 0.018 |  |  |  |
| 2 | Первая очередь с. Поселье с. Слобода с. Усть-Заган | 0.547 0.269 0.261 0.018 |  |  |  |
| 3 | Расчетный срок с. Поселье с. Слобода с. Усть-Заган | 0.682 0.335 0.325 0.018 | 0.135 0.09 0.064 0 | 24.6 33.5 24.6 0 |  |

Генеральным планом МО «Посельское», с учётом перспективного развития, предлагается модернизация  и реконструкция сетей электроснабжения в следующем объеме:

- строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0.4кВ, замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции;

- строительство ВЛ-10кВ к проектируемым КТП;

- существующие воздушные ЛЭП-10кВ, выполненные неизолированными проводами «А» и «АС», поэтапно переводить в  сети, выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах. На ВЛ-10кВ, выполненных неизолированными проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ по механической прочности, заменить провода с сечением согласно требованиям ПУЭ;

- для повышения надежности и безаварийности работы электрических сетей необходимо устройство дополнительных перемычек между существующими  фидерами 0.4 кВ с радиальными схемами для объединения их в петлевые схемы электроснабжения;

- для резервного электроснабжения потребителей второй (первой) категории необходимо предусматривать независимые резервные источники электроснабжения (локальные дизельные и газопоршневые электростанции),  располагаемых вблизи потребителей;

Учитывая все возрастающие требования к экологической чистоте энергетических объектов, назрел вопрос использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для производства традиционных видов энергии. Сельские поселения являются идеальным местом для внедрения установок малой и нетрадиционной энергетики. В качестве малых источников энергии возможно применение энергоустановок мощностью от нескольких кВт до десятков МВт, используя энергию солнца, ветра, водных стоков, биоотходов, тепла земли, органического топлива.  В настоящее время в России и странах СНГ выпускаются энергоустановки мощностью от 0,1 до 100кВт. Они могут быть использованы в качестве одного из основных источников энергии  для отдельных потребителей в сельских поселениях, на отгонных пастбищах и т.п.

Солнечная энергетика – это энергетика будущего. Основным недостатком солнечной энергии является ее не стабильность и зависимость от времени суток, времени года и состояния атмосферы. Установки солнечной энергии (солнечные коллекторы и батареи) можно использовать для электроснабжения отдельных домов, светильников уличного освещения.

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) используются для производства механической (электрической) энергии.

Малые ВЭУ (мощностью до 100 кВт) находят широкое применение для автономного питания потребителей, прежде всего в сельскохозяйственном секторе экономики – для подъема и перекачки воды, а также для автономного энергопитания различных потребителей.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а так же влияние на микроклимат прилегающей территории при образовании открытых водных пространств и нарушении температурного баланса района их расположения.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производства промышленных объектов;

- выхлопных газов автомобильного транспорта;

- испарений из емкостей для хранения топлива;

Основными загрязнителями атмосферы в МО СП «Посельское» являются –  автономные котельные административных зданий и печи дровяного отопления индивидуальной жилой застройки.

На территории МО СП «Посельское» нет пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, за фоновые концентрации загрязняющих веществ, согласно c приложением №1, следует принимать следующие показатели:

| Наименование вещества | Код | Класс опасности | ПДК м.р | ПДК с.с | Фоновые концентрации мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества (пыль) | 2902 | 3 | 0,500 | 0,150 | 0,170 |
| Азота оксид | 0301 | 2 | 0,085 | 0,040 | 0,050 |
| Углерода оксид | 0337 | 4 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
| Серы диоксид | 0330 | 3 | 0,500 | 0,050 | 0,015 |

Несмотря на слабый потенциал самоочищения атмосферы, концентрации ЗВ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации.

Экологическая обстановка в МО СП «Посельское» оценивается как удовлетворительная, так как  показатели среды не превышают нормативных предельных значений.

На территории МО СП «Посельское» проектом не предусматривается размещение промышленных предприятий I-III классов опасности, кроме полигона ТБО и скотомогильника.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха на территории населенных пунктов МО СП «Посельское»:

- Для наиболее подробного и детального наблюдения за состоянием воздуха создать пост наблюдения, так как на территории района отсутствует система мониторинга.

- Санитарно-защитные зоны от основных предприятий-загрязнителей (в основном это объекты энергетики - котельные) окружающей среды полностью не выполняют своей защитной функции, так как они недостаточно озеленены, а так же не разработаны проекты СЗЗ. Для снижения негативного воздействия данных производств необходимо применение малошумных агрегатов, регламентирование времени работы, применение звукоизолирующих качеств конструктивно-строительными методами обеспечивающими повышение ограждающих конструкций, многоярусное озеленение санитарно-защитной зоны.

Так как некоторые котельные расположены на территории поселения, необходимо установление СЗЗ и их сокращение путем снижения класса вредности предприятий или переходом на более экологически чистые производства, что поможет освободить новые территории для застройки и уменьшить площадь неиспользованных территорий, в настоящее время занимаемых СЗЗ.

- Необходима своевременная разработка и утверждение для каждого предприятия проекта ПДВ с доведением концентраций загрязняющих веществ до ПДК, а также контроль за ростом производственных мощностей существующих предприятий и строительством новых.

- Для борьбы с шумом промышленным предприятиям необходимо проводить следующие мероприятия: применение малошумных агрегатов, регламентация времени  их работы и месторасположение на территории.

- Для оздоровления атмосферного воздуха проектом предлагается применять  многоярусное озеленение СЗЗ (деревья и кустарники) для максимальной защиты от загрязнения воздуха и почв.  Предлагается  осуществлять озеленение жилых улиц.

В результате выполнения вышеизложенных природоохранных мероприятий концентрации ЗВ на территории МО СП «Посельское» на перспективу не будут превышать ПДК ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. Для улучшения качества питьевой воды в Республике Бурятии была разработана  республиканская целевая программа «Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы».

Целью Программы является:

1.Обеспечения населения Республики Бурятия питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Достижение этой цели потребует решения таких задач, как:

1. Реализация мероприятий, направленных на: улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, строительство водозаборных скважин, создание и обустройство зон санитарной охраны, развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Взаимодействие с государственными заказчиками федеральных целевых программ для разработки Федеральной целевой программы «Чистая вода», направленной на рациональное и эффективное использование водных ресурсов, и финансирование ее из средств федерального бюджета.

4. Привлечение инвестиций в развитие систем водоснабжения на основе государственно-частного партнерства.

Выполнение поставленных задач основывается на реализации комплекса мероприятий в течение 2009-2017 годов.

В 2009-2010 годах планируется проведение организационно-технических мероприятий, в том числе:

- проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин;

- проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах, не охваченных контролем;

- приведение в соответствие с требованиями санитарных правил существующих источников водоснабжения.

В 2010-2017 годах планируется реализация мероприятий Программы, направленных на:

- строительство водозаборных скважин с разработкой проектной документации;

- обустройство зон санитарной охраны;

- развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.

На протяжении всего периода реализации Программы предусматривается методологическое и информационное сопровождение Программы.

Общая потребность затрат на осуществление программных мероприятий составляет 1009,95 млн.рублей. Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет федерального бюджета – 228,7 млн. руб. (прогноз), республиканского бюджета 651,15 млн. руб., местных бюджетов –130,1 млн. руб. (прогноз). Финансовые средства из федерального бюджета предусматриваются по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года».

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей, удовлетворения потребностей населения в качественной питьевой воде и в достаточном количестве.

В экономическом аспекте эффективность достигается за счет надежности и эффективности работы систем водоснабжения, привлечения частных инвестиций в коммунальный комплекс Республики Бурятия на основе государственно-частного партнерства, экономного использования водных ресурсов и сокращения нерационального потребления услуг по водоснабжению.

В экологическом аспекте эффективность достигается за счет предотвращения загрязнений и оздоровления источников питьевого водоснабжения.

В настоящее время проблеме «чистая вода» уделяется большое внимание, как на  федеральном, так и на региональных уровнях.

Проект закона Республики Бурятия «О республиканской целевой программе «Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы» разработан специалистами Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия. В ее основу легли материалы заинтересованных министерств и ведомств республики Бурятия, а также предложения муниципальных образований городов и районов республики.

Согласно данной программе во всех селах МО СП «Посельское» предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей).

Предусматривается освоение разведанных подземных вод на  расчетные потребности. Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются зоны санитарной охраны, состоящие из трех  поясов: первого – строгого режима, второго и третьего - поясов ограничений.

Для обеспечения качественной питьевой водой населения целесообразно перейти на централизованное водоснабжение, используя разведанные запасы перспективного месторождения подземных вод. По химическому составу и бактериологическим показателям грунтовые воды этого месторождения отвечают питьевым стандартам.

Состояние системы водоотведения населенного пункта: Очистных сооружений на территории МО СП «Посельское» нет,  канализация выгребная за счет надворных уборных и выгребов, обслуживающих как отдельные здания, так и группу зданий. Вывоз стоков осуществляется на сельские  полигоны ЖБО (поля ассенизации) специальным автотранспортом.

Для сел МО СП «Посельское», не имеющих централизованного водоснабжения, проектируется устройство самотечной канализации с сетью выгребов, с последующим вывозом стоков на проектируемые  очистные сооружения.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране подземных вод:

Для МО СП «Поселькое» проектируется централизованная  канализация со строительством  станции биологической очистки в с.Поселье и  локальных очистных сооружений для производственных предприятий.

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод», производительностью 30 м3/сут. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы   и позволяет достичь показателей очистки до сброса в водоем рыбохозяйственного значения.

Площадка очистных сооружений предусматривается с западной окраины села Поселье,  очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые пруды-поглотители. Расположение очистных сооружений принимается с учетом требований удаленности от жилой застройки от 150-200м СЗЗ.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. пруды-поглотители.

Более детальная проработка вопроса конкретного расположения очистных сооружений, их состава, технологии очистки и др. будут описаны в последующих этапах проектирования.

Для существующей и перспективной застройки  проектируется  децентрализованная система канализации с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов, с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки  с. Поселье.  Выгреба располагаются с соблюдением ЗСО источников водоснабжения.

Мероприятия по охране поверхностных вод. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов. К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны водных объектов. На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Для рек, наиболее значимых озер и болот района размеры водоохранных зон и прибрежных полос определены Водным кодексом РФ, 2006г.

Минимальные размеры водоохранных зон для:

рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

В границах водоохранных зон запрещается (ст.65, ч.15 Водного кодекса РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

распашка земель;

применение удобрений;

складирование отвалов размываемых грунтов;

выпас и организация летних лагерей скота;

установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ВК ограничениями запрещаются (статья 65, ч.17 Водного кодекса):

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны являются одним из видов экологических зон, создаваемых для предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности. В лесах водоохранных зон и прибрежных защитных полос запрещаются  рубки главного пользования, в них разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водного объекта.

Ширина водоохранных зон, установлена в соответствии с «Водным кодексом РФ» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведена в нижеследующей таблице:

Ширина водоохраной зоны основных рек

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Р. Хилок | 200 |

Мероприятия по охране земельных ресурсов. В МО СП «Посельское» загрязнение почвенного покрова носит локальный характер. Основными очагами загрязнения почв являются места размещения необорудованных свалок бытовых отходов при населённых пунктах.

К наиболее опасным загрязнителям почв относятся тяжёлые и цветные металлы, ядохимикаты и минеральные удобрения, которые характеризуются сильным токсическим воздействием и способностью накапливаться в живых организмах и почвах. Вместе с речным и поверхностным стоком загрязнённые почвы могут попасть в Байкал. Ежегодное поступление в озеро Байкал смытой почвы составляет более 3 млн. тонн. Крупные объекты энергетики загрязняют почвы прилегающих территорий посредством пылегазовых выбросов в атмосферу. Важнейшим загрязнителем почв является также транспорт. Уберечь земли, подвергающиеся воздействию транспорта от опасности ещё больших загрязнений, могут только специальные охранные мероприятия: технологические, планировочные, административные. Немалый вклад в загрязнение почв вносит коммунальное хозяйство, а именно плохое содержание свалок. Часты случаи самовольного вывоза отходов в естественные углубления рельефа местности, откуда они смываются осадками или текучими водами. Негативные последствия плохого содержания свалок заключаются в загрязнении почвенного покрова и подземных вод на прилегающих территориях (в результате смыва), в создании антисанитарной обстановки и очагов заболеваний, а также в необходимости отчуждения соседних участков под новые свалки, влекущее за собой уничтожение почвенно-растительного слоя  на новых участках.

Удаление, складирование, обеззараживание и утилизация (переработки) твёрдых и жидких бытовых отходов является важнейшей природоохранной проблемой, с решением которой в значительной мере связано и состояние почвенного покрова.

На территории МО СП «Посельское» предусматривается строительство скотомогильника и полигона для ТБО.  Размер СЗЗ от данных объектов соблюдается и составляет от скотомогильника и полигона ТБО  1000м, от сельского кладбища 50м.

Прогноз образования твердых бытовых отходов на территории МО СП «Посельское»

(норма накопления ТБО на 1 чел. 700кг/год)

| Наименование администрации (населенного пункта) | Численность населения |  |  | Образование ТБО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | На 1 очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | На 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Чел/ дворов | Чел | Чел | тонн | тонн | тонн |
| с.Поселье | 537 (177) | 537 | 540 | 375,9 | 375,9 | 378,0 |
| с.Слобода | 521 (149) | 521 | 523 | 364,7 | 364,7 | 366,1 |
| с.Усть-Заган | 37 (14) | 37 | 37 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Итого: | 1095 | 1095 | 1100 | 766,5 | 766,5 | 770 |

Мероприятия по санитарной очистке территории. Сбор и удаление бытовых отходов необходимо осуществлять по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам, независимо от заявок жилищных и других обслуживаемых организаций. Сбор и удаление жидких отходов не входит в планово-регулярную систему очистки. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе должно осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах, для чего в них сосредотачивается весь специальный автотранспорт – мусоровозы и ассенизационные машины. Договор на удаление бытовых отходов с жилищными и другими организациями, подлежащими обслуживанию по планово-регулярной системе, заключается ежегодно. При планово- регулярной системе объем работ по удалению бытовых отходов должен быть установлен на основании среднегодовых норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Планово-регулярная система должна включать в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно. В обязанность коммунальных предприятий по уборке входит своевременное удаление бытовых отходов, а также их обезвреживание. В обязанность жилищно-эксплуатационных и других организаций, обслуживаемых по планово-регулярной системе, входит организация сбора и хранения бытовых отходов до их удаления и обеспечение условий нормальной работы спецавтотранспорта.

Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов устанавливается по согласованию с СЭС и утверждается администрацией района. Обычно устанавливаются следующие сроки удаления бытовых отходов:

- на первом этапе внедрения системы вывоза с территорий домовладений ТБО летом должны вывозиться не реже одного раза в три дня, а зимой – 2 раза в неделю;

По мере внедрения планово-регулярной очистки и роста мощности коммунального транспорта по очистке сроки хранения ТБО должны быть снижены и доведены до 1-2 дней в течение круглого года, в первую очередь в крупных владениях.

- нечистоты и помои из неканализованных домовладений вывозятся по мере накопления по заявкам обслуживаемых организаций;

- крупногабаритный мусор и мусор от текущего ремонта домов, а также шлак от местных котельных вывозятся по мере накопления.

Для решения проблемы утилизации  медицинских отходов в МО СП «Посельское» необходимо оборудовать мед. учреждения (мед. пункт) термической установкой для утилизации медицинских отходов. Проектом предлагается для утилизации медицинских отходов использовать установку NEWSTER – это полностью закрытая система для деструкции и стерилизации твердых медицинских отходов. Переработанный продукт – эпидемически безопасный и экологически чистый  материал. В дальнейшем его можно утилизировать как обычный городской мусор.

Переработке  в данном утилизаторе подлежит любой инфицированный материал или все фракции отходов класса Б и В, а именно:

иглы, шприцы, системы для переливания растворов и крови

одноразовые скальпели, фильтры, физиологические материалы

био опасные отходы, биологические культуры, мешки

пластмассовые или картонные коробки, пеленки, стекло

биологические отходы (разрешается до 30 % от общей загрузки камеры)

перевязочный материал и т.д.

Мероприятия по обращению с опасными отходами (ртутьсодержащими лампами).

Проектом предлагается в каждом селе МО СП «Посельское» организовать пункты приема от потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп. Органы местного самоуправления должны организовать сбор и место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей, а так же информирование населения. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей должны осуществлять специализированные организации (Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, …Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2010 №681 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2013 №860).

Мероприятия по охране растительного и животного мира.   Растительный покров, его состав и распределение находятся в тесной зависимости от рельефа. Высота гор, их направление, конфигурация, степень расчлененности в определенной форме влияет на растительный мир территории. Леса занимают наиболее повышенные элементы рельефа и покрывают значительные пространства. Лесной фонд в  основном состоит из светлохвойного леса: сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и широколиственных пород - березы и осины (мягко-лиственных). Пониженные пространства, долины рек, пади заняты сообществом луговой растительности. В речных долинах и падях наблюдаются площади кустарниковых зарослей из ивы, березы, черемухи. Для охраны и воспроизводства растительности и дикой фауны, обитающей на водосборной территории Байкала, необходимо проведение мероприятий по:

- снижению загрязнения природной среды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями;

- организации новых особо охраняемых природных территорий;

- снижению фактора беспокойства в местах массовых концентраций диких животных и птиц

- соблюдению правил лесопользования и пожарной безопасности;

- охране ягодников, пастбищ, кедровых лесов;

- рекультивации угодий, нарушенных в процессе хозяйственной деятельности.

11. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

МО СП «Посельское» не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зона возможных разрушений для сельского поселения не определена.

- Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Бичурского муниципального района.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376.

- Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях станций технического обслуживания и пожарного депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории автомобильных моек и пожарного депо с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции (АЗС);

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

обеспечение охранных зон от магистрального нефтепровода и нефтеперекачивающей станции, строгое соблюдение режима использования их территории;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением  в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельского поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как лесные пожары, опасные метеорологические явления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений,  воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Затопление и подтопление.

Территория сельского поселения подвержена подтоплению поверхностными водами, которое происходит в период прохождения весеннего половодья.

В целях защиты проектируемой территории от подтопления в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» необходимо осуществлять:

искусственное повышение рельефа территории;

обвалование территорий со стороны водных объектов;

обследование, отсыпку дамб и береговых укреплении, ликвидацию ледовых переправ.

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- защита территорий, попадающих в зону 1%-го затопления;

- осушение заболоченных участков;

- проведение мероприятий по защите от эрозии почв;

- рекультивация свалки;

- организация отвода поверхностных вод.

| Бассейн р.Хилок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Расч.уровни воды, МБС |  | Примечания |
|  | Н1% об. | Н 10% об. |  |
| с.Поселье с.Слобода с.Усть-Заган | 630,34 630,0 647,50 | 628,89 628,48 636,42 | село не затапливается частично затапливается село не затапливается |

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Потенциальную угрозу для проектируемой территории представляют природные пожары, которые могут возникнуть на территории поселения и повлиять на планируемую застройку.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | - Показатели | Ед. изм. | Исх. год (2013) | Расч. срок (2033) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Всего, | га | 31620,6 | 31620,6 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | га | 12619,2 | 12619,2 |
| 1.2. | Населенных пунктов | га | 341,5 | 341,5 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 17,9 | 17,9 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | га | 18430,2 | 18430,2 |
| 1.5. | Земли водного фонда | га | 211,8 | 211,8 |
| 1.6. | Земли запаса | га | - | - |
| - НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1. | - Численность населения – всего, | чел. | 1095 | 1100 |
| 2.2. | - Плотность населения | чел/га | 0,035 | 0,035 |
| - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ. площ. квартир | 21,9 | 31,90 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 20 | 29,0 |
| - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 4.1. | - Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 26,7 | 26,7 |
|  | В том числе: - регионального значения - местного значения | км км | 14,4 3,5 | 14,4 3,5 |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 0,084 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 0,061 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 0,2 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 0,2 |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 76 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 55 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 55 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 5.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - | 0,03 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии-всего | лн.кВт.ч/год | 1,914 | 2,387 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | На производственные нужды | - // - |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | - // - | 1,914 | 2,387 |
| 5.4 | Теплоснаджение |  |  |  |
| 5.4.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | 2,68 | 0,915 |
| 5.5.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | 4,2 | 5,39 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 4,2 | 5,39 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |